Becky's Barion II

By Ernie Hawes

Angles for R.I. = 1.540

59 + 8 girdles = 67 facets

2-fold, mirror-image symmetry

96 index

L/W = 1.500  T/W = 0.948  U/W = 0.448

P/W = 0.606  C/W = 0.185

Vol./W³ = 0.581

Average Brightness: COS = 49.3%  ISO = 71.0%

PAVILION

G1	90.00°	96-48		Set width

G2	90.00°	12-24-36-60-	Cut 24 & 72 to 1.5 width

72-84

1	65.10°	96-48		Set girdle line

2	43.80°	12-36-60-84	Cut to even girdle

3	65.10°	24-72		Cut to even girdle

4	43.40°	18-30-66-78	Meet at girdle

5	43.00°	08-40-56-88	Meet at girdle

6	42.00°	06-42-54-90	Meet at juncture 2 & 4

7	42.90°	04-44-52-92	Meet at centerline created by 6

8	42.90°	02-46-50-94	Meet at juncture 6 & 7

9	41.80°	96-48		Meet at juncture 1 & 8

10	43.30°	21-27-69-75	Meet at juncture 2 ,4 & 6

CROWN

1	38.60°	96-48

2	38.60°	12-24-36-60-	72-84

3	33.50°	96-48

4	33.50°	12-24-36-60-	72-84

5	25.30°	96-48

6	25.30°	12-24-36-60-	72-84

T	  0.00°	Table

For lighter materials only