Long Cushion Triangle

By Ernie Hawes

Angles for R.I. = 1.760

61 + 18 girdles = 79 facets

1-fold, mirror-image symmetry

96 index

L/W = 1.272  T/W = 0.660  U/W = 0.519

P/W = 0.463  C/W = 0.180

Vol./W³ = 0.261

Random	      COS = 58.1 %	  ISO = 82.7 %	     Dispersion = 7.8 %

Scintillation = 48.8 %

PAVILION

1	40.50°	45-51

2	40.81°	46-50

3	46.15°	20-76

4	44.31°	15-81

5	45.25°	16-80

6	46.43°	19-77

g1	90.00°	46-50

7	43.17°	43-53

g2	90.00°	43-53

8	48.26°	21-75

9	44.24°	40-56

10	49.10°	23-73

g3	90.00°	40-56

g4	90.00°	23-73

g5	90.00°	21-75

g6	90.00°	19-77

g7	90.00°	16-80

11	45.45°	14-82

12	44.64°	11-85

g8	90.00°	14-82

g9	90.00°	11-85

CROWN

a	45.85°	23-73

b	45.35°	21-75

c	44.27°	19-77

d	42.59°	16-80

e	41.63°	14-82

f	40.59°	11-85

g	40.68°	40-56

h	40.23°	43-53

i	38.00°	46-50

j	36.31°	45-51

k	42.05°	20-76

l	39.61°	15-81

m	26.54°	96

n	31.61°	31-65

o	29.39°	48

p	23.39°	40-56

q	27.22°	23-73

r	32.72°	17-79

s	23.97°	11-85

T	00.00°	Table