Merrill's Inspiration

By Ernie Hawes

Optimized for quartz

Angles for R.I. = 1.540

65 + 12 girdles = 77 facets

4-fold, mirror-image symmetry

96 index

L/W = 1.000  T/W = 0.547  U/W = 0.547

P/W = 0.529  C/W = 0.133

Vol./W³ = 0.264

PAVILION

1	40.90°	04-20-28-44-	Cut to PCP

52-68-76-92

2	43.00°	10-14-34-38-	Cut to PCP

58-62-82-86

3	43.30°	12-36-60-84	Cut to PCP

g1	90.00°	02-22-26-46-	Cut until all g1 facets join and form corner at 3

50-70-74-94

g2	90.00°	12-36-60-84	Meet 2 at girdle

4	76.00°	02-22-26-46-	Meet at girdle junction of 3 and g2, completing girdle

50-70-74-94

5	68.60°	96-24-48-72	Meet at girdle and form junction with 1, 2 and 4

CROWN

a	35.30°	02-22-26-46-	Set girdle thickness

50-70-74-94

b	30.50°	96-24-48-72	Meet at girdle juncture of g1

c	34.00°	12-36-60-84	Meet at girdle line

d	30.50°	06-18-30-42-	Meet at girdle juncture of a and c

54-66-78-90

e	15.30°	06-18-30-42-	Meet at juncture of a, b and d

54-66-78-90

T	  0.00°	Table		Cut to juncture of b and e